RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

CE-P2R2 / GT EMPRESAS

Empresa: COCELPA CIA DE CELULOSE E PAPEL DO PARANÁ

Endereço: Rodovia do Xisto km 14,5. Araucária-PR

Órgãos participantes: Defesa Civil Estadual; Defesa Civil Municipal; Ministério Público do PR; CRQ-IX; SESA; IAP; IPEM.

Finalidade:

- Avaliação da metodologia de priorização de empresas para realização de fiscalização;

- Avaliação da dinâmica de fiscalização integrada;

- Integração entre os órgãos envolvidos na fiscalização de empresas que manuseiam produtos perigosos;

- Conhecimento do ambiente da Empresa pelos representantes dos órgãos;

- Orientações a Empresa com vistas a redução de riscos.

Na data de 05 de setembro de 2019 foi realizada visita técnica conjunta nas instalações da Cocelpa – Companhia de Celulose e Papel do Paraná, no município de Araucária, sob coordenação da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2) – Grupo de Trabalho Empresas. A coordenação do grupo, ao final dos trabalhos, determinou a documentação das observações realizadas durante a visita.

Durante a visita, fomos acompanhados por dois engenheiros químicos e pelo advogado responsável pela empresa. Fomos informados de que a companhia se encontra em processo de recuperação judicial nos últimos dois anos, e de que as instalações são datadas da década de 1960.

A equipe visitou os diversos ambientes de produção da empresa, compreendendo a área destinada para recepção e armazenamento de matéria-prima, esteira para transporte de matéria-prima, sala de máquinas de produção de papel (preparo da massa, secagem, enroladeira e rebobinadeira), área de armazenamento de produtos químicos, laboratório.

Os processos produtivos da empresa encontravam-se em operação durante a visita técnica, permitindo que a equipe observasse todos os maquinários e equipamentos em funcionamento. Ao término da visita, a equipe se reuniu novamente com os representantes legais da empresa, onde foram analisadas as situações vislumbradas.

Seguem os apontamentos e sugestões realizados pelos órgãos:

CRQ - Conselho Regional de Química

- Possui Químico responsável - José Daniel de Almeida;

- Empresa possui registro no CRQ / Conselho Regional de Química - Registro 3213;

- Químico responsável possui registro no CRQ - Registro 9301477

- Atuação de Profissionais da Química com registro no CRQ:

  - Havia 01 profissional no laboratório de controle de qualidade sem registro;

  - 3 empregados sem formação na área trabalhando neste laboratório;

  - Nas outras áreas técnicas não houve tempo para essa averiguação mais detalhada.

Observação: Para garantir segurança e diminuir a probabilidade de acidentes, desde os mais pequenos até os que possam causar danos ao meio ambiente e aos moradores no entorno da fábrica, todos os profissionais da química devem estar com seus registros em dia com o Conselho. Regional de Química.

- Produtos químicos observados:

  - Sulfato de sódio

  - Ácido clorídrico

  - Hidróxido de sódio

  - Cola de Breu

  - Amido

  - Antiespumante

- Apesar de não fazer parte do escopo de fiscalização do CRQ-IX, observamos:

  - Ausência de um programa 5S nas áreas.

  - Reutilizar embalagens de produtos químicos sem ao menos identificar e deixar em local inadequado.

  - A lagoa primaria do tratamento de efluente encontra-se totalmente saturada.

SESA – Secretaria da Saúde

- Proteção de máquinas: observaram-se situações de riscos graves devido à ausência de proteção das máquinas em locais onde visivelmente o trabalhador desenvolve alguma atividade (proximidade de escadas, rampas e passarelas);

- Piso molhado, EPI inadequado (trabalhador usando calçado de segurança que não oferece proteção ao risco);

- Ruído excessivo;

- Sujidade e umidade na escada de acesso e rampa da Hidra Pulper;

- Ausência de guarda-corpo em rampas e passarelas;

- Abertura em pisos de passarelas;

- Fiação com emendas;

- Pouca iluminação/ sinalização;

- Pertences pessoais dispostos em ambiente de produção;

- Ambiente de armazenamento e manuseio de produtos químicos sem sinalizações de segurança;

- Ausência das FISPQ's disponíveis para consulta no ambiente de manuseio de produtos químicos;

- Embalagens de produto químico na área administrativa;

- Copo de uso coletivo no bebedouro;

- Chuveiro lava-olhos de emergência no laboratório sem condições de uso.

Corpo de Bombeiros

Processo: NIB 1154829

- Apresentar PTPID (Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre);

- Executar Medidas de Segurança conforme PTPID (Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre) a ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros; * atualmente não existe projeto protocolado para análise;

- A empresa possui como medidas de segurança apenas extintores e sinalização de emergência (ambas as medidas são deficientes – não cobrem todas as áreas a serem protegidas);

- A empresa não possui aprovação do Corpo de Bombeiros em anos anteriores. A reprovação mais recente é a referente ao nº de processo 3.2.01.18.0001154829-20, o qual segue em anexo.

- Dentre os itens a serem previstos em PTPID a ser aprovado seguem abaixo as principais exigências:

  - Instalar extintores conforme projeto; NPT021;

  - Instalar sinalização de emergência conforme projeto; NPT020;

  - Instalar iluminação de emergência conforme projeto; NPT018;

  - Instalar sistema de alarmes e detecção de incêndio conforme projeto; NPT019;

  - Adequar Saídas conforme projeto; NPT-011 (instalação com resistência mecânica adequada de guarda-corpos e inclinação adequada de escadarias foram 02(dois) pontos observados;

  - Instalar sistema de hidrantes para combate a incêndio conforme projeto; NPT022;

  - Apresentar Plano de Emergência e Abandono conforme NPT016;

  - Apresentar documentação referente a Brigada de Incêndio conforme NPT017;

Ministério Público - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo

A Licença Ambiental de Operação da empresa, nº 18240, expirou em 19/05/2015, e sua renovação (Protocolo 13.476.660-3) se encontra sob análise do IAP desde 20/01/2015, portanto, a Licença anterior se encontra vigente.

Durante a visita foi possível identificar problemas quanto à geração de ruídos, no picotador na área externa e na bobinadora, dentro do barracão. Além disso, a produção de fumaça e odores foi observada em toda a área da empresa.

A caldeira de biomassa apresentava fumaça espessa e com coloração, ainda que dentro do nível 1 na escala de Ringelmann (vide Figura 1), o que não configura nível crítico. Conforme laudos de automonitoramento das emissões atmosféricas datados de junho/2018, obtidos junto ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA) do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), as fontes pontuais de emissões atmosféricas atenderam à maior parte dos parâmetros legislados, com a exceção do parâmetro Monóxido de Carbono na Caldeira de Recuperação, a qual, em segunda medição – de acordo com o empreendedor, considerando o desvio padrão da metodologia analítica, estaria dentro do limite. Nenhum dos parâmetros relacionados à produção de odores se mostrou acima do limite no automonitoramento atmosférico.

Figura 1: Escala de Ringelmann para caracterização da coloração de fumaças de combustão.

- Em relação aos efluentes líquidos, verificou-se no requerimento de renovação de licença ambiental que são lançados até 450 m³/h em corpo hídrico. Na documentação disponível no SGA, no entanto, não foram encontrados laudos de análise físico-química deste efluente. Embora a técnica subscrevente não tenha ido até a Estação de Tratamento de Efluente, o representante do IAP vistoriou as instalações no momento da visita.

- Quanto aos resíduos, verificou-se que o armazenamento de rejeitos da reciclagem do papel e as cinzas do forno de cal são realizados a granel. No caso do rejeito do papel reciclado, a disposição se dá sobre calçada, porém não há qualquer medida que impeça a ação dos ventos, conforme preconiza a NBR 11174 (Armazenamento de resíduos classes II não inertes e III – inertes).

- O resíduo do forno de cal encontra-se sob barracão, porém a pilha de resíduos extrapolava os limites do local, incidindo inclusive sobre o solo.

- É recomendável que seja mantida somente quantidade de resíduo compatível com o tamanho do barracão.

Por fim, em relação ao armazenamento de produtos perigosos, este se dava majoritariamente em barracão coberto e com bacias de contenção, as quais foi

possível perceber, tiveram edificação recente. Os técnicos do INMETRO verificaram as condições das embalagens.

COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

- Sugere-se a implementação de um programa de orientação e evacuação da população, sobretudo no Jardim Alvorada, devido as emissões atmosféricas realizadas pela empresa e proximidade com a comunidade;

- Sugere-se a adoção de tecnologias que reduzam as emissões de poluentes;

- Adotar medida que reduza o acúmulo de vapores no piso superior da fábrica;

- Inserir em seu Plano de Emergências a existência de fonte radioativa no processo produtivo, detalhando o cenário de intervenção.

IAP – Instituto Ambiental do Paraná

- Providenciar limpeza das lagoas de contenção, providenciando destinação a aterros devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes.

- Providenciar adequação da linha de produção de forma a reduzir as perdas de matéria prima e produto final;

- Eliminar ou controlar as fontes de ruídos.

- Retirar da área de produção trabalhadores de setores administrativos.

- Manter a área de produção limpa.

- Fornecer EPIs adequados, treinar os funcionários a utilizar corretamente os EPIs.

- Adequar os Equipamentos de Proteção Coletivas – EPC`s na linha de produção.

IPEM – Instituto de pesos e medidas do Paraná

- Providenciar requalificação das embalagens que necessitam, utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos.

A presente informação técnica deve ser considerada no contexto da visita técnica conjunta de representantes da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2), e seus itens devem ser somados aos relatórios exarados pelos demais órgãos. Esta Informação não contempla todos os aspectos verificados in locu, os quais serão elencados por parte de cada órgão, dentro de suas especialidades.

Observações Gerais:

- Em relação ao gerenciamento dos riscos, a realização de simulado com a(s) comunidade(s) próxima(s) dentro do cenário de afetação, em conjunto com as empresas próximas pode contribuir para redução do impacto em caso de acidentes;

- A integração de dados em relação ao PAM Araucária contribui para um resposta mais efetiva em caso de incidentes;

- Como boa prática, sugere-se a empresa verificar os aspectos de acessibilidade em relação as larguras das circulações e degraus.

- A formação e capacitação de brigada contra incêndio juntamente com uma CIPA atuante contribuirá para melhor manutenção dos equipamentos de combate a incêndios, incentivo a adoção das medidas necessárias e difusão da cultura preventiva.

A presente informação deve ser considerada no contexto da visita técnica conjunta de representantes da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2), e seus itens devem ser somados aos relatórios exarados pelos demais órgãos. Esta Informação não contempla todos os aspectos verificados in locu, os quais serão elencados por parte de cada órgão, dentro de suas especialidades.