Questionário – Módulo 6: Combate a Incêndio
1. Em caso de confinamento pelo fogo, o Manual de Prevenção e Combate a Princípios de Incêndio orienta que as pessoas saiam dos lugares onde haja muita fumaça quando estiver em um ambiente confinado. Sobre estas orientações, assinale a alternativa incorreta.
Escolha uma:

a. Em um incêndio não tire as roupas, pois elas protegem seu corpo e retardam a desidratação. Se for o caso, tire apenas a gravata ou roupas de nylon. 

b. Para se proteger do calor irradiado pelo fogo, mantenha molhadas as roupas, cabelos, sapatos ou botas. 
c. Jamais se deve ficar próximo ao solo, pois ali se acumula a maior quantidade de fumaça e calor.
d. É importante conhecer todas as saídas que existem no seu local de trabalho, inclusive as rotas de fuga.

2. Com o aquecimento de um combustível, chega-se a uma temperatura em que o material começa a liberar vapores, que se incendeiam se houver uma fonte externa de calor. Considerando esta afirmação, indique a resposta correta que completa a frase, “chamado __________, as chamas não se mantêm devido à pequena quantidade de vapores”.

Escolha uma:
a. Ponto de fulgor. 
b. Ponto de ignição. 

c. Ponto de combustão. 

d. Ponto de ebulição.

3. Os incêndios em banha, gordura e óleos voltados ao cozimento de alimentos referem- se a qual classe? Assinale a resposta correta:
a) Classe B

b) Classe A
c) Classe K
d) Classe D
4. O “Combustível é toda a substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Sendo assim, podemos ainda classificar combustível como líquidos, sólidos e gasosos”. A seguir, escolha a alternativa correta que contemple três exemplos de combustíveis sólidos:

Escolha uma:
a. Papel, cereal e algodão. 
b. Madeira, GLP e diesel. 

c. Madeira, cereal e GLP. 

d. Gasolina, papel e álcool.

5. O fogo nada mais é do que uma reação química que libera luz e calor. Essa reação química decorre de uma mistura de gases a altas temperaturas, que emite radiação geralmente visível. Com base nesta afirmação e no estudo do material do módulo, escolha a alternativa correta que contemple três elementos que compõem o fogo.

Escolha uma:
a. Combustível, comburente e calor. 
b. Luz, comburente e combustível. 

c. Calor, reação em cadeia e comburente. 

d. Água, calor e comburente.

6. Existem 5 classes de incêndio. O combate ao incêndio com extintor de água pressurizada é recomendado para incêndios de qual classe? Assinale a alternativa correta:

Escolha uma:

a. Classe K. 
b. Classe A.

c. Classe C. 

d. Classe B.

7.  Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo:
“Continuando o aquecimento, atinge-se um ponto no qual o combustível, exposto ao ar, entra em combustão sem que haja fonte externa de calor. Esse ponto é chamado de __________.

Escolha uma:

a. Ponto de ebulição. 
b. Ponto de ignição. 

c. Ponto de fulgor. 

d. Ponto de combustão.

8. Os incêndios ocorridos em materiais fibrosos ou combustíveis sólidos pertencem a qual classe de combustível?
Escolha uma:

a. Classe D

b. Classe C
c. Classe A
d. Classe B
9. O Manual de Prevenção e Combate a Princípios de Incêndio explica as formas de transmissão de calor de um corpo para o outro, ou para um meio. São elas: (A) Condução, (B) Convecção e (C) Irradiação. Sobre as formas de transmissão de calor, escolha a resposta correta.

	Acontece quando o calor é transmitido através de uma massa de ar aquecida, de um ambiente para o outro, através de compartimentações.
	Condução
Convecção
Irradiação 

	É a forma pelo qual o calor é transmitido de corpo para corpo ou em um mesmo corpo, de molécula para molécula.
	Condução
Convecção

Irradiação 

	É a transmissão do calor por meio de ondas caloríficas através do espaço.
	Condução

Convecção
Irradiação


10. Concluímos que o fogo só existe quando estão presentes, em proporções ideais, o combustível, o comburente e o calor, reagindo em cadeia. Sobre os métodos de extinção do fogo, relacione as colunas corretamente:

	Extinção por química.
	* consiste na diminuição do calor e tem como objetivo fazer com que o combustível não gere mais gases e vapores e, finalmente, se apague.
* a combinação de um agente químico específico com a mistura inflamável (vapores liberados do combustível e comburente), tornam essa mistura não inflamável.
* consiste na retirada do combustível da reação.

* consiste em impedir que o comburente (geralmente o oxigênio) permaneça em contato com o combustível, numa porcentagem ideal para a alimentação da combustão.

	Extinção por resfriamento.
	 * consiste na diminuição do calor e tem como objetivo fazer com que o combustível não gere mais gases e vapores e, finalmente, se apague.
* a combinação de um agente químico específico com a mistura inflamável (vapores liberados do combustível e comburente), tornam essa mistura não inflamável.
* consiste na retirada do combustível da reação.
* consiste em impedir que o comburente (geralmente o oxigênio) permaneça em contato com o combustível, numa porcentagem ideal para a alimentação da combustão.

	Extinção por abafamento.
	* consiste na diminuição do calor e tem como objetivo fazer com que o combustível não gere mais gases e vapores e, finalmente, se apague.

* a combinação de um agente químico específico com a mistura inflamável (vapores liberados do combustível e comburente), tornam essa mistura não inflamável.

* consiste na retirada do combustível da reação.
* consiste em impedir que o comburente (geralmente o oxigênio) permaneça em contato com o combustível, numa porcentagem ideal para a alimentação da combustão.

	Extinção por isolamento.
	* consiste na diminuição do calor e tem como objetivo fazer com que o combustível não gere mais gases e vapores e, finalmente, se apague.

* a combinação de um agente químico específico com a mistura inflamável (vapores liberados do combustível e comburente), tornam essa mistura não inflamável.
* consiste na retirada do combustível da reação.
* consiste em impedir que o comburente (geralmente o oxigênio) permaneça em contato com o combustível, numa porcentagem ideal para a alimentação da combustão.


