[image: image17.png]PARANA

GOVERNO DO ESTADO






[image: image1.png]" DEFESA CIVIL
\/\
AR

. PARANA






CENTRO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES - CEGERD
MEMORIAL DESCRITIVO / OBJETO TÉCNICO – ARQUITETÔNICO
COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
[image: image18.png]PARANA

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria do Planejamento
e Coordenac3o Geral




Agosto de 2015

Sumário
1.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
3
1.1.
Objetivo
3
1.2.
imagens ilustrativas
4
1.3.
relações de projeto
12
1.4.
responsável técnico
12
1.5.
planejamento dos serviços
12
1.6.
serviços que deverão ser coniderados
12
1.7.
normas gerais
12
1.7.1.
Materiais
12
1.7.2.
Controle tecnológico e ensaios
13
1.7.3.
Amostras
13
1.7.4.
Assistência Técnica
13
2.
Serviços iniciais
14
2.1.
instalações p rovisórias
14
2.2.
limpeza do local
14
3.
infraestrutura
16
3.1.
revestimentos de forro
16
3.1.1
Forro drywall com propriedades acústicas
17
3.1.2
Manta acústica
18
3.2.
paredes / forração
18
3.2.1
Divisórias de drywall
18
3.2.2
Manta acústica
19
3.2.3
Painel de correção acústica
20
3.3.
pinturas acabamentos
20
3.4.
revestimento de piso
20
3.4.1
Carpete
21
3.5.
esquadrias
22
3.5.1
Portas de abrir
22
3.5.2
Portas de correrem madeira
22
3.5.3
Portas de correr em vidro
23
3.5.4
Fechamentos em vidro
23
4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
24


1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Objetivo

Este memorial descritivo possui o objetivo de estabelecer condições para a execução da obra de readequação de ambiente no 1.o piso do Palácio das Araucárias, ala C, onde está instalada a Divisão de Proteção e Defesa Civil da Casa Militar da Governadoria, para instalação do Centro Estadual de Gerenciamento de Risco de Desastres. 
A área total a ser reformada é de 133,5 m², sendo divididos em uma sala de imprensa com 31,64 m², uma sala de web conferência com 29,03 m², uma sala de monitoramento e controle com 51,63 m², uma sala de descompressão com 16,12 m² e uma sala técnica com 5,47 m².

1.2. IMAGENS ILUSRTATIVAS

As figuras na sequência mostram, de forma esquemática, a instalação do CEGERD e seus espaços dentro da ala C do 1.º andar do Palácio das Araucárias:

Figura 1 – Vista geral do CEGERD
[image: image2.jpg]



Figura 2 – Vista geral do CEGERD
[image: image3.jpg]



Figura 3 – Sala de imprensa
[image: image4.jpg]



Figura 4 – Sala de web conferência
[image: image5.jpg]



Figura 5 – Sala de monitoramento de controle
[image: image6.jpg]



Figura 6 – Sala de monitoramento e controle

[image: image7.jpg]T

i

=

A bt





Figura 7 – Sala de monitoramento e controle
[image: image8.jpg]



Figura 8 – Sala de descompressão
[image: image9.jpg]



1.3. RELAÇÕES DE PROJETO

PROJETO DE ARQUITETURA

1.4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

· PROJETO DE ARQUITETURA

AUTORA: ARQ.º  KAYZA PRIOLI BAGATIM – CAU N.º A90750-3
1.5. PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

A obra deve ser executada conforme o cronograma físico apresentado à CONTRATANTE (CASA MILITAR) – ficando a CONTRATADA responsável por definir um planejamento dos serviços a serem executados, com tempo exequível para cada etapa construtiva, respeitando-se os prazos definidos pela CONTRATANTE na planilha de quantidades.
A CONTRATADA tem a obrigação de respeitar todas as normas de segurança e a legislação vigente no decorrer da execução dos projetos, assegurando o bem estar dos funcionários, subcontratados.

1.6. SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER CONSIDERADOS

· Demolição e retirada de entulhos;

· Revestimentos de paredes, acabamentos, pinturas, pisos e forros;

· Esquadrias, divisórias, ferragens, vidros;

· Instalações elétricas/lógica/telefone e infraestrutura para instalação de áudio/vídeo;

· Limpeza da obra;

· Todos os outros necessários à execução do projeto.

1.7. Normas gerais

1.7.1 Materiais

Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às especificações dos projetos, deste memorial e da planilha quantitativa, caso exista impossibilidade da aquisição do material determinado pelo projeto a fiscalização e o projetista deverão ser informados formalmente, sendo que, o material substituto deve ter sua equivalência comprovada e ter as mesmas características de  qualidade, resistência, estética e preço.
1.7.2 Controle tecnológico e ensaios

É responsabilidade da CONTRATADA de efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra. Assim como, verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for solicitado pela fiscalização, a fim de garantir a adequada execução da mesma.
1.7.3 Amostras 

A CONTRATADA deve apresentar à fiscalização amostras dos produtos a serem utilizados e somente após a sua aprovação deve permitir a utilização na construção.
1.7.4 Assistência Técnica

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve respeitar o código de defesa do consumidor, e a fiscalização até o término de vigência do contrato.

2. Serviços iniciais

O projeto deverá ser executado dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes de todos os projetos e do orçamento estimativo da obra fornecido pela CONTRATANTE, bem como seguindo as presentes especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto.

Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA.

Os materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas a contar da determinação da fiscalização.

Todo empreiteiro, ao apresentar o preço para esta construção, concorda que:

Está ciente de que os projetos prevalecem sobre as presentes especificações, que prevalecem sobre os itens constantes em planilha quantitativa.

Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.

Tem conhecimento do local e das condições existentes para a realização das obras.

Tem conhecimento prévio das normas e legislações que contemplam o empreendimento, assim como de suas obrigações contratuais, além de estar ciente que pode e será responsabilizado civil e penalmente pela execução da obra.

2.1. Instalações Provisórias

A CONTRATADA é responsável por todos os custos das instalações provisórias da obra, incluindo equipamentos, andaimes, escadas, ferramentas, mobilização de funcionários, limpeza do terreno e ligações provisórias.
2.2. Limpeza do local

A limpeza do local da obra é de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo a destinação dos resíduos que devem respeitar a legislação ambiental em todas as suas esferas.  O entulho gerado pela obra também é responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter a obra limpa e organizada, não prejudicando a higiene dos seus funcionários bem como dos ambientes vizinhos. 
3.  infraestrtura
Todas as obras de infraestrutura (aberturas, recortes na alvenaria, fechamentos de paredes, recortes nos forros de drywall, eventuais furos nas lajes e demais serviços necessários), assim como itens de acabamentos (pintura, lixamento, gesso e outros) necessários à operacionalização de todos os projetos são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
A execução de cada item que será detalhado na sequência respeitará o estabelecido em cada projeto. 

3.1.  Revestimentos de forro 
Juntamente com a especificação de materiais, deverão ser obedecidas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

A CONTRATADA deverá impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato de sua entrega à obra ou durante a verificação que deverá preceder ao seu emprego apresentar características discrepantes da especificação.

Todo material impugnado deverá ser removido do canteiro de obras e a reposição deverá ser igualmente imediata e sem ônus à CONTRATANTE.

O tipo de material utilizado para execução dos forros deverá obedecer a especificação em questão, salvo, quando for solicitado de outra forma pela CONTRATANTE.

Os forros deverão ser executados obedecendo às dimensões, alinhamento e detalhes, conforme indicados (PLANTA – FORRO E ILUMINAÇÃO). Deverão estar perfeitamente nivelados, aprumados e em esquadro.

Deverá ser observado todos os cortes e detalhes previstos na planta – Forro e Iluminação.

3.1.1 Forro drywall com propriedades acústicas
[image: image10.jpg]



Figura 09 – forro drywall acústico
   É necessário que o atual forro seja demolido observando-se e mantendo-se intactos as canelas, cabos e demais sistemas existentes.

É constituído de de placa com propriedades acústicas (Chapa ST 12,5/1200) acabamento quadrado 12/25, porcentagem de perfurações = 23%, medidas painel 1200 mm x 2000 mm, parafusadas sob perfilados de aço galvanizados longitudinais “canaletas C”, espaçados a cada 60cm, suspensos por presilha para canaleta “C” regulável a cada 120cm e interligadas por tirantes até o ponto de fixação da cobertura.

A estrutura em perfilados de aço galvanizados longitudinais é constituída por perfis, sob os quais são fixadas as placas de gesso acartonado, gerando uma superfície apta a receber o acabamento final. Todos os forros de gesso deverão receber pintura segundo o item Pinturas / acabamentos deste Caderno. Os forros são suspensos por tirantes rígidos reguláveis e fixados sob a laje de concreto. Os movimentos normais das estruturas são absorvidos pelo sistema de perfis e de juntas, não apresentando fissuras no conjunto.
3.1.2 Manta acústica
[image: image11.jpg]



Figura 10 – manta acústica
Será instalado sobre o Forro acústico perfurado quadrado, painel em lã de vidro ensacado com filme plástico com características termo acústicas (1200 x 600).

3.2. Paredes / forração
3.2.1 Divisórias de Drywall 

As divisórias de drywall seguirão o estabelecido em projeto, conforme plantas, cortes e demais desenhos. Terão como revestimento pintura acrílica na cor branco gelo, sobre base de massa acrílica prevista para regularizar o gesso acartonado.

São constituídas por placas de gesso acartonado, pré-fabricadas a partir da gipsita natural, parafusadas em uma estrutura metálica leve. 

A seguir são apresentadas algumas características das paredes de gesso acartonado:

Placa de gesso: Painéis de gesso para teto ou painéis internos; dimensões do painel de 120 x 240cm; são constituídas de um núcleo de gesso natural e aditivos, revestidas com duas lâminas de cartão duplex, para uso exclusivo interno. A configuração das placas deverá ser submetida à aprovação da Fiscalização, antes do fornecimento e execução. Os cantos internos devem ser acabados com fita de papel microperfurada e massa de rejuntamento. 

Os cantos externos devem ser protegidos da ação de choques mecânicos através da adoção de perfis metálicos especiais (cantoneiras perfuradas).

Elementos estruturais: são constituídos de perfis de aço galvanizado protegidos com tratamento de zincagem tipo B, em chapas de 0,5mm de espessura (o zinco nos perfis deve equivaler, em média, a 275 g/m², dupla face), conformados a frio em perfiladeiras de rolete garantindo a precisão dimensional. A guia empregada será a R70 e o montante M70, perfazendo a espessura final da parede de 95 mm. A distância entre os montantes deverá ser de 400 mm. A fixação dos perfis de aço galvanizado deverá utilizar parafusos auto-atarrachantes (especialmente desenvolvidos para este fim, de aço fosfatizado com ponta em formato de broca, dupla rosca, haste mais fina e cabeça chata), com espaçamento máximo de 25 cm entre os parafusos e no mínimo a 1 cm da borda da chapa. Deverá ser realizado o emassamento das cabeças dos parafusos com duas aplicações de massa de rejuntamento desenvolvida pela fabricante do gesso acartonado.

Em nenhum momento será admitida a utilização de gesso calcinado em substituição à massa de rejuntamento. 

Fita de reforço para juntas: fitas de papel microperfurada e massa de rejuntamento nas juntas entre chapas, aplicando-as em duas camadas com larguras diferentes, resultando em superfície lisa, uniforme, que não trinque e permaneça inalterável ao longo do tempo.

3.2.2 manta acústica
[image: image12.jpg]



Figura 11 – manta acústica de lã de rocha – referência heme isolantes

Será instalado dentro dos montantes das paredes dry-wall, painel em lã de rocha revestido com papel Kraft, produzido pelo processo Spinning, com sistema de qualidade certificado de acordo com a norma NBR ISO 9001:2000 e medidas 1200 mm x 600 mm.
3.2.3 Painel de correção acústica

[image: image13.jpg]



Figura 12 – painel de correção acústica – referência Ideacustic 32
Painel de revestimento para parede com alta performance acústica, com superfície frisada módulo de 2430 mm x 160 mm, com acabamento externo em MDF laqueado na cor branco. 
Será instalado apenas na sala de vídeo-conferência.
3.3. Pinturas / acabamentos
As paredes de dry-wall terão como revestimento pintura acrílica, cor branco gelo com base de massa acrílica.

Os Forros de drywall terão como revestimento pintura acrílica cor branco neve, sendo pelo menos duas demãos de pintura.

A pintura deve ser homogênea e não devem apresentar manchas com aparência distintas. 
3.4. Revestimento de piso
Deverão ser consultadas e seguidas às orientações em projeto para correta execução do revestimento de piso.
Nos ambientes que permanecerá piso existente, a CONTRATADA deverá entregá-lo em perfeitas condições, como no momento do início da obra.
3.4.1 Carpete

[image: image14.png]



Figura 13 – carpete cor: 908 CIVET
Na sala de vídeo conferência e sobre a plataforma elevada será instalado carpete com as seguintes caracteristicas:

· Construção=  Tufting Pêlo Cortado

· Tipo de fibra=  100% Solution Dyed Nylon [SDX]
· Peso do fio=  1200 g/m²

· Peso total= 2300 g/m² (+- 10%)
· Espessura total=  9,0 mm

· Aplicação=  5 Comercial pesado

· Inflamabilidade=  Norma ASTM 2859

· Largura=  3,66 m

· Propensão eletrostatica=  Menos que 2.0 KV

· Controle eletrostático=  Permanente
As mantas devem ser sempre da mesma partida de produção. Prever o menor número de emendas possível. Orientar a colocação das mantas sempre para o mesmo sentido. Prever as emendas sempre nos cantos (fora das áreas de tráfego). Prever uma margem de segurança entre 5% à 10% da metragem total do orçamento (de acordo com o projeto), para arremates, acabamentos, sobreposição nas emendas das mantas, soleiras de porta, rodapés, etc. Checar as medidas no local onde vai ser instalado o carpete.  Após a aplicação do revestimento deverá ser suspensa a movimentação de pessoas e transporte de materiais pela área aplicada, respeitando o prazo mínimo exigido pelo fabricante.
A limpeza final, a ser realizada pela CONTRATADA, do carpete deverá utilizar o aspirador de pó passando nos dois sentidos. Na última passada, faça-o no sentido natural da inclinação dos pêlos, isso evitará a formação de sombreados.
3.5. esquadrias
3.5.1 PORTAS DE ABRIR

Porta de abrir em madeira chapeada lisa (80 x 210). Caixilho e vistas em madeira maciça, acabamento em esmalte sintético na cor branco. 
Ferragens:
[image: image15.jpg]



Figura 14 – modelo de ferragem
Maçaneta, espelho, testa e contra testa em latão, cilindro em latão maciço e acabamento cromado, ferro pedrês na folha fixa.
3.5.2 PORTAS DE correr em madeira

Porta de correr em madeira chapeada lisa (80 x 210). Caixilho e vistas em madeira maciça, acabamento em esmalte sintético na cor branco, corrediças ocultas e puxador em aço inox com acabamento escovado, com fechadura de tranca tipo papagaio.

[image: image16.jpg]



Figura 15 – modelo de puxador a ser utilizado nas portas de correr (madeira e vidro)
3.5.3 PORTAS DE correr em vidro
As portas de correr em vidro seguirão o contido nas pranchas específicas, atentando para a execução de caixilhos em alumínio e a utilização de vidros tipo temperado de 08 mm incolor com propriedades acústicas. Os puxadores serão em aço inox com acabamento escovado, com fechadura de tranca tipo papagaio, conforme figura 19.
3.5.4 fechamentos em vidro
Os fechamentos em vidro da sala de imprensa atenderão o contido nas pranchas específicas, atentando para a execução de acabamentos em alumínio e a utilização de vidros tipo temperado de 10 mm incolor com propriedades acústicas. 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para execução da obra, a ordem que deve ser respeitada dos documentos e peças gráficas que contempla o projeto executivo para implantação do CEGERD é a seguinte:

· Projetos;

· Memorial Descritivo;

· Planilha de Quantidades;
Para elaboração do orçamento a CONTRATADA deve retirar todas as dúvidas durante o processo licitatório, com objetivo de diminuir eventuais aditivos. A planilha de orçamento estimativo é apenas orientativa e em eventual divergência prevalece as informações contidas no projeto e memorial descritivo.  A CONTRATADA também deve fazer visita técnica ao local da obra antes de elaborar sua proposta à comissão de licitações da CONTRATANTE. 
Os projetos de ar condicionado, elétrico, lógico e de telefonia deverão ser considerados e respeitados, de forma que não ocorram situações que inviabilizem ou acarretem em custos adicionais a CONTRATADA.
Os serviços a serem executados devem ser garantidos pela CONTRATADA quanto à qualidade dos materiais empregados e mão de obra.

A firma construtora deverá substituir por sua conta qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação.

Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos verificados forem provenientes de mau uso nas instalações ou desgaste natural de material. A CONTRATADA, conforme lei de defesa do consumidor, deverá apresentar garantia de três anos após a entrega da obra de todos os serviços. 

A CONTRATADA é responsável também pela contratação dos trabalhadores – civil e penalmente - e deve oferecer instalações com mínimo de limpeza e higiene aos seus funcionários. Também deve fornecer os equipamentos de segurança individual como equipamentos de segurança coletiva. 

A CONTRATADA também é responsável pela destinação de todo resíduo gerado na execução e limpeza da obra, devendo respeitar todas as esferas legais. 

A fiscalização dos serviços pelo Engenheiro Fiscal, em nada eximirá a CONTRATADA das responsabilidades assumidas.

Este memorial, projetos e a planilha se complementam.
PAGE  
4
Casa Militar da Governadoria

Centro Estadual de Gerenciamento do Risco de Desastres / CEGERD

[image: image17.png]