[image: image12.png]PARANA

GOVERNO DO ESTADO






[image: image12.png]

ESTÚDIO DE GRAVAÇÕES E SALA DE AULAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES
MEMORIAL DESCRITIVO / OBJETO TÉCNICO – ARQUITETÔNICO
[image: image13.png]PARANA

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria do Planejamento
e Coordenac3o Geral




MAIO DE 2018

SUMÁRIO

1 OBJETIVO
03
2 RELAÇÕES DE PROJETO
03
2.1 RESPONSÁVEL TÉCNICO
03
3 SERVIÇOS CONTEMPLADOS
03
4 NORMAS GERAIS
04
4.1 MATERIAIS
05
4.2 CONTROLE TECNOLÓGICO E ENSAIOS
05
4.3 AMOSTRAS
05
4.4 ASSITÊNCIA TÉCNICA
05
4.5 INSTLAÇÕES PROVISÓRIAS
06
4.6 LIMPEZA NO LOCAL
06
5 DESCRITIVOS TÉCNICOS
07
5.1 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO
07
5.2 SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS EXISTENTES
08
5.3 PROJETOS E SERVIÇOS DE ELÉTRICA E LOGICA
09
5.4 INSTALAÇÃO DA CABINE DE EDIÇÃO EM DRY-WALL E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO
09
5.5 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO E ACABAMENTOS EM MADEIRA
12
5.6 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA
13
5.7 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS
13
5.8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
15
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
16
1. Objetivo


Este memorial descritivo possui o objetivo de estabelecer condições e discriminar detalhes pertinentes a estruturação do estúdio de gravações e sala de aulas do CEPED/PR. O local onde ocorrerá a intervenção é um anexo do Palácio Iguaçu, que está construído na divisa do lote com o Tribunal de Contas do Paraná.

A área total a ser adequada é de 37,7 m², sendo divididos em uma ilha de edição com 4 m² e o espaço de aulas e gravações com 33,5 m².
2. RELAÇÕES DE PROJETO


Projeto de arquitetura.
2.1 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto de arquitetura:


- Arquiteta Kayza Prioli Bagatim – CAU n.º A90750-3.

3. SERVIÇOS CONTEMPLADOS

A composição do estúdio de gravações e sala de aulas do CEPED/PR compreende os seguintes serviços:
1 – Aquisição e instalação do piso; 

2 – Substituição das esquadrias existentes;

3 – Contratação de projeto de elétrica e lógica;

4 – Realização de serviços de elétrica e lógica;

5 – Instalação da cabine de edição em dry-wall e instalação de forro de gesso;

6 – Aquisição e instalação do revestimento acústico e acabamentos em madeira;

7 – Aquisição e instalação de mobiliário sob medida;
8 – Aquisição de mobiliários e equipamentos e eletrônicos;
9- Aquisição de equipamentos e materiais de segurança contra incêndio e pânico.

Tais serviços deverão ser executados de maneira harmônica, podendo ocorrer de determinadas etapas serem antecipadas ou postergadas, objetivando a não criação de conflitos entre os diversos serviços supracitados.


As empresas que forem contratadas têm a obrigação de respeitar todas as normas de segurança e a legislação vigente no decorrer da execução dos projetos, assegurando o bem-estar dos seus funcionários. 

As necessidades de elétrica e lógica, embora envolvam responsável técnico e serviços específicos com características próprias, deverão se adequar ao exposto neste memorial.

4. NORMAS GERAIS

Neste item são apresentadas as normas gerais que devem reger a execução dos serviços pertinentes a estruturação do estúdio de gravações e sala de aulas do CEPED/PR. 
4.1 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às especificações dos desenhos dos projetos e deste memorial. Em caso de dúvidas das empresas que forem contratadas, o CEPED/PR deverá ser informado formalmente por meio de documentação física e se posicionará em até dois dias úteis.
4.2  Controle tecnológico e ensaios


É de responsabilidade das empresas que forem contratadas efetuarem um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na adequação do espaço, bem como, verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for solicitado pela fiscalização, a fim de garantir a adequada execução da mesma.
4.3 Amostras 


As empresas que forem contratadas deverão apresentar à fiscalização amostras dos produtos a serem utilizados. Somente após a aprovação do CEPED/PR, serão permitidas os seus respectivos empregos. 

Os materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas a contar da determinação da fiscalização.

4.4  Assistência Técnica


Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, as empresas que forem contratadas deverão fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. 

Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva das empresas que forem contratadas.

As empresas que forem contratadas também devem prezar pelo respeito ao código de defesa do consumidor e a fiscalização até o término de vigência do contrato.
4.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS


As empresas que forem contratadas  são responsáveis por todos os custos das instalações provisórias da obra, incluindo equipamentos, andaimes, escadas, ferramentas, mobilização de funcionários, limpeza do terreno, ligações provisórias, entre outros.

4.6 LIMPEZA DO LOCAL


A limpeza do local da obra é de responsabilidade das empresas que forem contratadas , incluindo a destinação dos resíduos, que devem respeitar a legislação ambiental em todas as suas esferas. 


As empresas que forem contratadas devem manter a obra limpa e organizada, não prejudicando a higiene dos seus funcionários bem como dos ambientes vizinhos.

5. descritivos técnicos

Neste item são delineados os descritivos técnicos e as recomendações necessárias para a realização de cada serviço necessário para a estruturação do estúdio de gravações e sala de aulas do CEPED/PR. 
5.1 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO PISO

O piso escolhido para o estúdio é o vinílico de PVC em réguas / placas. Como já existe uma cerâmica no local, será necessário realizar o contrapiso a fim de preparar e nivelar o piso existente para a instalação do vinílico. 

Para tanto, considerar-se-á a seguinte composição e referencial:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANTIDADE
	REFERÊNCIA

	Piso vinílico
	Piso vinílico PVC em réguas/placas que remete a uma mistura entre pedra e cimento na tonalidade bege. Linha premium ou equivalente; espessura de 3,0mm; capa de 0,5mm; alto tráfego.
	38,00 m2 instalado
	[image: image14.png]CEPEDD #

Centro Universitario de Estudos e Pesquisa sobre Desastres






	Cola para piso vinílico
	Cola para pisos vinílicos em réguas/placas em ambientes internos. Consistência: pasta cremosa. Cor: bege claro. Densidade (g/cm³): 1,25 Tempo de espera: de 0 a 10 minutos. Tempo de trabalho: 20 a 30 minutos, no máximo. Liberação para tráfego leve: de 3 a 5 horas. Liberação para uso: de 48 a 72 horas.
	38,00 m2 instalado
	-

	Argamassa autonivelante
	Argamassa autonivelante cor cinza para reparo, regularização fina e nivelamento de pisos residenciais e comerciais. Rendimento Camada Simples (Até 900cm²): 1,7 kg/m²/mm; Tempo de Secagem: 24 h; Impermeável: Não; Garantia: 12 mes(es); Tipo de embalagem: saco.
	38,00 m2 instalado
	-

	Serviços
	Execução de todos os serviços pertinentes a instalação do piso vinílico sobre piso cerâmico existente,  considerando, inclusive, a preparação do piso existente e o corte da soleira de porta de madeira simples existente.
	38,00m2 instalado 
	-


5.2 SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS EXISTENTES


As esquadrias existentes serão substituídas por esquadrias de PVC, compostas por 2 folhas de abrir e vidro duplo, conforme segue:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANTIDADE
	REFERÊNCIA

	Janelas
	Janela em PVC, de abrir, de 200 x 110cm, 2 Folhas, cor branca, arremate 70 mm interno e arremate liso 26 mm externo. Deve-se considerar vidro duplo laminado incolor de espessura de 6mm (cada folha de vidro). 
	2
	[image: image1.jpg]Janela de Abrir
(2 Folhas)





	Serviços
	Além da instalação da nova esquadria, o serviço compreende a remoção e a destinação da esquadria existente. Considerar-se-á também que eventuais reparos internos e na fachada derivados da remoção da esquadria antiga e da instalação da esquadria nova são de responsabilidade da empresa que realizará o serviço.
	2 
	-


5.3 PROJETOS E SERVIÇOS DE ELÉTRICA E LÓGICA


Deverá ser contratado profissional habilitado para desenvolver o projeto de elétrica e lógica do estúdio de gravações e sala de aulas do CEPED/PR. O profissional deverá considerar que será necessário puxar toda a infraestrutura de cabeamento da edificação onde hoje se encontra o restante da estrutura do CEPED/PR (menos de 100 metros de distância), ao passo que o local em que as intervenções serão feitas não possui nenhum acesso de energia e a internet.

A realização dos serviços de elétrica e lógica deverá ser realizada em paralelo com as instalações de paredes em dry-wall, de forro de gesso e de painéis acústicos.


As Luminárias previstas em projeto serão detalhadas pelo profissional que vir a fazer os projetos de elétrica e lógica, sendo adquiridas e instaladas pela empresa que vier a fazer o serviço de elétrica e lógica.
5.4 INSTALAÇÃO DA CABINE DE EDIÇÃO EM DRY-WALL E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO

Será instalada uma cabine para edição de vídeos conforme os desenhos do projeto. Essa cabine terá uma porta de madeira com propriedades acústicas e um pano de vidro duplo antirreflexo.


Em toda sala será instalado forro de gesso com propriedades acústicas na cor branca.

Serão adquiridas 2 portas, pois além da instalação de porta na ilha de edição, também será substituída aquela que dá acesso ao estúdio.


Os detalhes de todos os itens supracitados são os seguintes:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANTIDADE
	REFERÊNCIA

	Dry-wall cabine de edição
	Terão como revestimento pintura acrílica na cor papel picado, sobre base de massa acrílica prevista para regularizar o gesso acartonado. Placa de gesso: Painéis de gesso para teto ou painéis internos; dimensões do painel de 120 x 240cm; são constituídas de um núcleo de gesso natural e aditivos, revestidas com duas lâminas de cartão duplex, para uso exclusivo interno. A configuração das placas deverá ser submetida à aprovação da Fiscalização, antes do fornecimento e execução. Os cantos internos devem ser acabados com fita de papel microperfurada e massa de rejuntamento. Os cantos externos devem ser protegidos da ação de choques mecânicos através da adoção de perfis metálicos especiais (cantoneiras perfuradas). Elementos estruturais: são constituídos de perfis de aço galvanizado protegidos com tratamento de zincagem tipo B, em chapas de 0,5mm de espessura (o zinco nos perfis deve equivaler, em média, a 275 g/m², dupla face), conformados a frio em perfiladeiras de rolete garantindo a precisão dimensional. A guia empregada será a R70 e o montante M70, perfazendo a espessura final da parede de 95 mm. A distância entre os montantes deverá ser de 400 mm. A fixação dos perfis de aço galvanizado deverá utilizar parafusos auto-atarrachantes (especialmente desenvolvidos para este fim, de aço fosfatizado com ponta em formato de broca, dupla rosca, haste mais fina e cabeça chata), com espaçamento máximo de 25 cm entre os parafusos e no mínimo a 1 cm da borda da chapa. Deverá ser realizado o emassamento das cabeças dos parafusos com duas aplicações de massa de rejuntamento desenvolvida pela fabricante do gesso acartonado. Em nenhum momento será admitida a utilização de gesso calcinado em substituição à massa de rejuntamento. Fita de reforço para juntas: fitas de papel microperfurada e massa de rejuntamento nas juntas entre chapas, aplicando-as em duas camadas com larguras diferentes, resultando em superfície lisa, uniforme, que não trinque e permaneça inalterável ao longo do tempo.
	10,08 m2
	-

	Manta acústica
	Será instalado dentro dos montantes das paredes dry-wall, painel em lã de rocha revestido com papel Kraft, produzido pelo processo Spinning, com sistema de qualidade certificado de acordo com a norma NBR ISO 9001:2000 e medidas 1200 mm x 600 mm
	-
	[image: image2.jpg]


 Ref: Heme isolantes.

	Visor acústico
	Pano de vidro duplo de 6 e 8 mm, antirreflexo, com atenuação de pelo menos 40db. Acabamento em alumínio na cor branca.
	1
	[image: image3.jpg]


Ref: Vibrasom.

	Porta 
	Porta de abrir de 80 x 210 com suas folhas confeccionadas em painéis de MDF, revestida com películas decorativas impregnadas com resinas melamínicas. Isolação de 30dB (RW). Soleira com 10mm de altura em aço inox com vedação por perfil metálico e escovas. Batente em aço carbono 12ga (2,66mm). Folha em chapas de MDF coladas e afixadas mecanicamente com aplicação de material resiliente, espessura final de 36mm. Dobradiças em latão cromado de 4 x 3.
	2
	[image: image4.jpg]


 Ref: Vibrasom.

	Forro de gesso
	Placa de gesso perfurada com propriedades acústicas para sistema de forro removível com as seguintes características: espessura 10 (mm), largura 618 (mm), comprimento 618 (mm), peso 7,6 (kg). Absorção acústica (NRC): 0,75 | Plenum 200 mm. Coeficiente de atenuação acústica (CAC): 32dB. Porcentagem de perfurações 18%. Resistente a deformação. Resistência à umidade (%): 90. Refletância luminosa (%): 73. Reação ao fogo: A2-D1, d0. A face não aparente das placas deve receber a proteção de um feltro acústico.Estrutura: em perfis de aço galvanizado com o tipo de borda tegular E15 espaçados em 60x60cm, serão suspensos por tirantes rígidos reguláveis e fixados sob a laje de concreto. Os movimentos normais das estruturas devem ser absorvidos pelo sistema de perfis e de juntas, não apresentando fissuras no conjunto.
	38,00m2 instalado 
	[image: image5.jpg]


 Ref: Giptone Quattro 20.


5.5  AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO E ACABAMENTOS EM MADEIRA

Nas paredes do espaço do estúdio de gravações e sala de aulas do CEPED/PR serão feitas instalações de rodapé, painéis acústicos, molduras em MDF e pinturas, conforme detalhado nas pranchas. Segue abaixo os requisitos técnicos complementares:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANTIDADE
	REFERÊNCIA

	Painel acústico
	Painel acústico na cor areia de dimensões 600 x 600 mm, com densidade de 80kg/m2 e espessura de 25mm. Performance Acústica com a relação de frequência Hz NRC para 0,80 de coeficiente de absorção sonora (α). Resistência Térmica de 0,79 m² ºC/W. Coeficiente de condutividade térmica a 24ºC (k) de 0,032 W/m ºC.
	conforme projeto
	[image: image6.png]


 Ref: Isover sonare.

	Molduras
	Molduras em MDF espessura 18 mm na cor “nogal terracota”.
	conforme projeto
	-

	Pintura
	Paredes pintadas com tinta acrílica na cor papel picado.
	conforme projeto
	-

	Serviços
	Execução de todos os serviços pertinentes a instalação dos painéis acústicos, dos rodapés, das molduras e de pintura, considerando, inclusive, colas, massas e acessórios pertinentes.
	Conforme projeto 
	-


5.6  AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA

Os mobiliários sob medida seguirão exatamente o exposto nas pranchas de detalhamento. A empresa que realizar o serviço deve se esmerar nos acabamentos, buscando um alto padrão de qualidade.
5.7  AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS 

Os mobiliários, equipamentos e eletrônicos abaixo relacionados fazem parte da composição do espaço e devem ser adquiridos conforme segue:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANTIDADE
	REFERÊNCIA

	Poltrona
	Sofá de um lugar, revestimento em corano preto; estilo alto padrão, com pés em aço cromado, com alta resistência.
	3 unidades
	[image: image7.png]




	Cadeiras
	Cadeira presidente anatômica, com assento e encosto revestido em poliéster, mecanismo excêntrico, com travamento em múltiplas posições, ajuste de altura e relax por meio de alavancas ligadas ao mecanismo, pistão à gás cromado classe 3, assento com espuma injetada, aranha de 350mm em alumínio, braço em poliuretano com regulagem de altura, tensor de lombar com regulagem, encosto de cabeça com regulagem de altura, reclinável, com ponto de giro avançado.
	3 unidades
	[image: image8.jpg]



Ref: Cequipel.

	Persianas blackout
	Aquisição e instalação de persianas blackout motorizadas para janelas com vão de 200 x 110 cm, com guias e com bando – caso compatibilize com as janelas de abrir.
	2 unidades
	[image: image9.jpg]




	Ar-condicionado
	Ar condicionado, Split 30000 BTus, 220V, Quente e frio, Constituído de unidade evaporadora (interna), Controle remoto (sem fio) para operar alteração de temperatura, Velocidade e direção de fluxo de ar, Baixo nível de ruído, Trabalhando em conjunto com unidade condensadora (externa) com descarga horizontal e baixo nível de ruído, Válvulas de serviços na descarga de sucção, Gabinete resistente à ação do tempo.
	1
	-

	Longarinas 3 e 4 lugares
	Longarina 3 ou 4 lugares na cor preta. Estrutura com pés oblongos 29x58 revestidos por carenagem em polipropileno, com sapatas, com pernas em tubo oblongo 40x77 e longarina com 2 tubos retangulares 20x40. Assento com estrutura em compensado multilaminado em formato de concha ligado ao encosto através de cantoneiras metálicas. Encosto espaldar médio com estrutura em compensado multilaminado com dupla curvatura ligado ao assento formando um monobloco. Dimensões (mm): Encosto: 480 (L) x 510 (A). Assento: 480 (L) x 470 (P). Largura Total: 1080/1680. Profundidade Total: 650 Altura assento ao piso: 455. 
	9 de 3 lugares e 2 de 4 lugares.
	[image: image10.jpg]


 Ref: Cequipel

	Desktop
	CPU Intel Core I7 – 7700K 3.6 Ghz, Placa Mãe H 110M-D LGA 1151P, Memória RAM DDR4 8G, Gabinete Thermaltake Versa H13, Fonte ATX Corsair CX600 600W 80 Plus Bronze, HD SSD 240 GB, HD Seagate 1 TB SATA 3, Placa de Vídeo VGA 2 GB pci express gigabyte GTX1050 DDR5 128 Bits, Gravador DVD-RW GH24NSBO SATA, Teclado e Mouse Wireless. Monitor LED 27 polegadas Full HD.
	1
	-

	Scanner
	Resolução: Até 600 dpi (óptica), 1200 dpi (interpolada). Tamanho do documento: Até 21,6 cm de largura x 86,3 cm de comprimento. Sensor de imagem: CIS duplo. Modo de digitalização: Colorido de 24 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis). Velocidade máxima de digitalização: (21,6 x 27,9 cm)* Simples: Até 24 ppm / Duplex: Até 48 ipm. Digitalização frente e verso (duplex). Sensor de papel: Eletromecânico. Capacidade máxima de papel Alimentador automático de documentos: 50 páginas. Função digitalizar para: E-mail, Imagem, OCR, Arquivo, pendrive USB, smartphone ou tablet Android™. Softwares inclusos: Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®), (Não suporta XP 64bit), Nuance® Paper Port 12, SE (Windows®), Presto!® PageManager 9 SE (Mac®), Presto!® BizCard 5 (Mac®) / 6 (Windows®), Control, Center 4 (Windows®), Control Center 2 (Mac®). Consumo de energia elétrica : 1,5 W (modo Sleep) e 7 W (modo Pronto).
	1
	-

	Televisão
	Smart TV LED, Full HD, 40 polegadas, com conversor digital, 3 entradas HDMI e 2 entradas USB, WI-FI, 120 Hz
	1
	-


5.8  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO


Os materiais / equipamentos de segurança contra incêndio e pânico serão adquiridos conforme segue:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANTIDADE
	REFERÊNCIA

	Extintor
	Extintor tipo ABC de 4 KG.
	1
	-

	Placas de sinalização de emergência
	Placas S12 e E5 para sinalização de emergência.
	1 de cada
	-

	Bloco autônomo de iluminação
	Bloco de iluminação de emergência em LED. Tensão de Alimentação 100 à 240VAC - 60Hz. Consumo de Energia* 127@ 14W 220V@ 35W. Tempo de Recarga da Bateria <18 horas. Autonomia Superior à 3 horas. Fluxo Luminoso ILED 20 - 280 Lumens. ILED 40 - 500 Lumens. Temperatura da cor 6.000k. Bateria 3,6V x 600mA/h Nicd. Conexão Plug conforme NBR 14.136. Sinalização LED verde indica presença da rede. Grau de Proteção IP20 (uso interno). Dimensões 158x68x52 mm (AxPxL). Peso 240g. Material da caixa Plástica na cor branca com difusor de acrílico.
	1 unidade
	[image: image11.png]


 Ref: Ilumac.


6. Considerações finais

É opcional as empresas interessadas realizarem visita técnica ao local dos serviços antes de elaborar orçamentos. Contudo, ao remeterem propostas sem terem feito a visita, assumem todas as condições para a consecução dos serviços. 
Todas as contratadas devem fornecer garantia dos seus serviços, equipamentos e materiais, realizando reparos e substituições quando necessário. 

A fiscalização dos serviços pelo CEPED/PR, em nada eximirá as empresas que vierem a ser contratadas das responsabilidades assumidas.

Este memorial e projetos se complementam.

PAGE  
2
Casa Militar da Governadoria

Estúdio de gravações e sala de aulas do CEPED/PR

[image: image15.png]G CASTLE BEIGE portobelo

Nn\‘n;uns CASTLE
NO MERCADO

Colegio que remete a uma mistura entre a pedra ¢ 0
cimento e que pode transitar entre ambientes modernas &
cléssices, em tons neutos

ESP. 3,0MM | CAPA 0.5MM | USO RESIDENCIAL E
COMERCIAL | ALTO TRAFEGO

4mm

CASTLE WHITE

EeSTLE GREY CASTLE ANTRACITA|

FUTURE

As réqus trazem diversidade de tonaldade ¢
movimentos pelo design desta colegao, lembrando
madeiras de demoligao ¢ dando um grande
diferencial 0 seu projeto.

ESP. 3.0MM | CAPA D.5MM | USO RESIDENCIAL E
COMERCIAL | ALTO TRAFEGO

FUTURE SILVER »186x1227 mm

FUTURE GREY »186x1227 mm

2
2oazmg

=R

m .

r=)




